ДОДАТОК 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ВАЖЛИВО: у вартість товару входить переобмір виробів спеціалістом Учасника та транспортні витрати.

Враховуючи відсутність у замовника фахівців необхідної категорії та досвіду проведення замірів для якісного встановлення вікон металопластикових, учасники перед виготовленням проводять уточнюючі заміри з обов’язковим складанням відповідного акту який скріплюється підписами відповідальних осіб з обох сторін

Загальна характеристика до  вікон:

- Профіль: ПВХ 5-ти- 6-ти камерний (п’ять-шість повітряних камер в рамі та стулці), монтажна глибина від  58 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5мм.

- Колір — білий,

- Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий :  4х10 аргон 4х10 аргон 4і

- Фурнітура:  сертифікована.

- Профіль повинен містити  армування в рамі та стулці товщиною 1,5 мм, армування імпоста 1,5-3 мм.

- В комплекті усіх вікон має бути підставочний пофіль (підвіконна планка).

- Відливи оцинковані, колір - білий.

- Підвіконня білого кольору, щільне ПВХ товщиною 2-3мм.

|  | Типи конструкцій | Характеристики встановлені Замовником (вимоги) | Характеристики запропоновані учасником |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1390 висота — 1970 фрамуга - 500 робоча створка ліва - 600 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1470 висота — 2140 фрамуга - 600 робоча створка права - 600 підвіконня — 400 х 1500 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 870 висота — 1130 глухе підвіконня — 300 х 900 відлив — 100 х 900 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1130 висота — 1460 робоча створка права підвіконня — 350 х 1250 відлив — 100 х 1200 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 720 висота — 970 глухе підвіконня — 300 х 850 відлив — 200 х 800 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 4 шт. Ширина - 1100 висота — 1500 робоча створка права підвіконня — 350 х 1250 відлив — 200 х 1450 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 800 висота — 1150 підвіконня — 350 х 900 відлив — 180 х 900 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1400 висота — 1360 глухе |  |
|  |  | Вікно Кількість: 3 шт. Ширина - 1340 висота — 1750 робоча створка права - 500 підвіконня — 400 х 1450 відлив — 200 х 1450 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 980 висота — 1930 фрамуга - 500 робоча створка права |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 1100 висота — 1510 робоча створка права підвіконня — 350 х 1250 відлив — 230 х 1450 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 4 шт. Ширина - 1300 висота — 1470 робоча створка права - 500 підвіконня — 350 х 1350 відлив — 150 х 1650 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 1100 висота — 1510 глухе підвіконня — 300 х 1250 відлив — 230 х 1250 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 1260 висота — 1250 глухе підвіконня — 400 х 1400 відлив — 200 х 1350 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 4 шт. Ширина - 500 висота — 450 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 3 шт. Ширина - 1380 висота — 620 глухе |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1450 висота — 2140 фрамуга - 600 права сторона - 600 глуха ліва сторона 850 - глуха |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 650 висота — 500 підвіконня — 300 х 850 відлив — 200 х 800 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1400 висота — 1670 права сторона - 600 глуха ліва сторона 800 - глуха відлив — 160 х 1450 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1180 висота — 1220 глухе |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1600 висота — 1030 права сторона - 500 глуха ліва сторона 1100 - глуха підвіконня — 250 х 1700 відлив — 100 х 1600 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 500 висота — 1150 відлив — 200 х 500 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1900 висота — 1050 права сторона - 950 глуха ліва сторона 950 — глуха підвіконня — 250 х 1950 відлив — 100 х 1900 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 870 висота — 1190 права сторона - 435 глуха ліва сторона 435 - глуха підвіконня — 300 х 900 відлив — 100 х 900 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 870 висота — 1130 робоча створка права - 450 підвіконня — 300 х 900 відлив — 100 х 900 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 500 висота — 1150 відлив — 200 х 500 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1300 висота — 1700 фрамуга - 450 робоча створка права - 500 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 3 шт. Ширина - 1770 висота — 1530 робоча створка права - 600 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1670 висота — 1540 робоча створка права - 600 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 5 шт. Ширина - 1260 висота — 1250 робоча створка права - 630 підвіконня — 400 х 1400 відлив — 200 х 1350 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1050 висота — 1550 робоча створка права - 525 підвіконня — 150 х 1250 відлив — 200 х 1450 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 1810 висота — 970 фрамуга - 520 робоча створка по центру - 450 підвіконня — 200 х 1850 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 1350 висота — 1670 робоча створка права - 600 відлив — 160 х 1400 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 1 шт. Ширина - 900 висота — 1180 відлив — 180 х 900 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 1600 висота — 1030 робоча створка права - 500 підвіконня — 250 х 1700 відлив — 100 х 1600 |  |
|  |  | Вікно Кількість: 2 шт. Ширина - 570 висота — 1470 глухе підвіконня — 300 х 600 відлив — 150 х 600 |  |
|  |  | Підвіконня (додатково) Кількість: 4 шт. Ширина - 300 довжина 1900 |  |
|  |  | Відлив (додатково) Кількість: 2 шт. Ширина - 200 довжина 1770 |  |
|  |  | Відлив (додатково) Кількість: 2 шт. Ширина - 160 довжина 1670 |  |

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: 2024р. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Для розрахунку вартості робіт учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у тендерну пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні робіт на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

Учасник гарантує надання документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження (сертифікати відповідності/якості, паспорти якості, протоколи випробувань тощо). Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.

Товар повинен бути упакований/складений належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні.

Учасник може надати календарний графік (орієнтовний) щодо виготовлення, поставки  товару.

Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.

Посада, прізвище, ініціали, підпис керівника

чи уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.