Додаток 4 до тендерної документації

НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

на закупівлю: «Спеціалізована техніка для комунальних підприємств: автомобіль з дубль кабіною, бортовою платформою», код ДК 021:2015:34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби (Номенклатурна позиція:34136200-1 Фургони з цільнометалевим кузовом)

| № з/п | Вимоги замовника | Підтвердження вимог учасником (так/ні) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1. Загальні положення

| - 1.1 | Вантажний автомобільний з бортовою платформою на базі шасі Renault Master L3H1* |  |
| --- | --- | --- |
| - 1.2. | Кількість: 2 (дві) одиниці. |  |
| - 1.3. | Рік випуску: 2023р. |  |
| - 1.4. | Країна виробництва: країни ЄС |  |
| - 1.5. | Гарантійний строк експлуатації: не менше 36 місяців або 100 000 км в залежності від того, що наступить раніше |  |
| - 1.6. | Стан: новий, такий що не перебував в експлуатації, без механічних пошкоджень і слідів корозії. |  |

2. Технічні характеристики

| 2.1. | Двигун: Об’єм двигуна (см.3) – не менше 2200 Максимальна потужність (к.с.) – не менше 125 Тип палива – дизель Екологічний стандарт – не менше Євро 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. | Трансмісія: 6-ти ступінчаста механічна КП Максимальний обертальний момент (Нм при об/хв): 310/1500 |  |
| 2.3. | Загальні технічні параметри: Передній привід Повна вага автомобіля, кг – не більше 3500 Висота шасі (мін./макс.) – 731/736 Кліренс (мін.) - 169 Подвійна кабіна (7-місна) Шини Передні 2 шт. - 195/75R16 Задні 2 шт. – 195/75R16 |  |
| 2.4. | AFU - система допомоги при екстренному гальмуванні •Антигравійний захист •Без обшивки перегородки •Датчик води в паливному фільтрі •Двомісне сидіння для передніх пасажирів •Дзеркало заднього виду в салоні •Дорожній набір засобів безпеки •Запасне колесо •Легке тонування стекол •Оздоблення інтер'єру чорного відтінку •Посилений захист від вологи •Ремені безпеки, що регулюються за висотою •Система курсової стійкості (ESP) + система допомоги при рушанні на підйомі (HSA) •Сталеві диски 16'' •Фіксоване скло з правого боку для заднього ряду сидінь у здвоєнній кабіні •Фільтр тонкого очищення •Функція відключення подушки безпеки переднього пасажира •Центральний замок з дистанційним керуванням • Couleur fictive OUL •Без датчика світла та дощу •Генератор сили електричного струму 185А чи 230A •Датчик паска безпеки пасажира •Дзеркала заднього огляду з електроприводом і обігрівом •Дизайнерські денні ходові LED вогні •Закритий бардачок •Захисні щитки на гальмівні диски •Індикатор перемикання передач •Мініковпаки •Підсилювач термічного режиму в кабіні •Посилений захист від пилу •Сидіння водія з регулюванням по висоті •Склопідйомники з електроприводом •Суцільнометалева перегородка з вікном у вантажній відділ •Фіксоване скло зліва для заднього ряду сидінь у здвоєнній кабіні •Фронтальна подушка безпеки для водія •Центральний замок •Додаткові опції: Кондиціонер, фаркоп, гумові килимки, магнітола, зимова гума |  |
| 2.5. | Характеристики бортової платформи: Внутрішні розміри бортової платформи з тентом: - Довжина, мм - не більше 3000 - Ширина, мм – не більше 2100 - Висота, мм – не більше 1700 Надрамник (каркас основи фургона): з гнутих стальних спеціалізованих профілів (спеціалізована сталь імпортного виробництва), антикорозійна обробка: піскострумлений, погрунтований та пофарбований в чорний колір. Покриття підлоги: посилена, з бакелітової вологостійкої фанери та антиковзаючою сіткою Обшивка: профіль алюмінієвий бортовий анодований Кріплення фургона до рами шасі: за допомогою консольних кронштейнів Обладнання: - Бокові LED ліхтарі, встановлені у відповідності до Правил ЄЕК ООН R-48-02; - Петлі для кріплення вантажу; - Підкрилки задніх коліс пластикові; - Боковий захист (веловідбійник): спеціалізований алюмінієвий профіль на відкидних кронштейнах; - балка жовтого кольору. |  |

3.Організаційні вимоги

| 3.1. | Місце поставки товару – 29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 5 |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником - переможцем за його рахунок. |  |
| 3.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити Товар. Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Учасника (На підтвердження учасник повинен надати гарантійний лист (оригінал) у довільній формі). |  |
| 3.4. | Умови поставки - відповідно до замовлення Замовника протягом 45-ти (сорока п’яти) календарних днів з дати заявки. Замовлення подається Замовником шляхом електронної пошти, факсом, у телефонному режимі або іншим доступним засобом зв‘язку. |  |
| 3.5. | Строк поставки: до 31.10.2023 року |  |
| 3.6. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі (товар, тара, пакування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля**. |  |
| 3.7. | Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку на сертифікованій СТО (на підтвердження надати завірені копії Наряд-замовлення, Бланк проведення передпродажної підготовки або довідку виробника про проходження передпродажної підготовки в довільній формі). |  |
| 3.8 | Учасник повинен здійснювати післяпродажне обслуговування машини протягом гарантійного терміну експлуатації. Учасник повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни та безкоштовний евакуатор на період гарантії. |  |
| 3.9 | Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку в довільній формі із зазначенням сервісних (сервісного) центрів (центру), в яких (якому) здійснюватиметься гарантійне та післягарантійне обслуговування машин. |  |
| 3.10 | Документація, яка надається учасником в тендерної пропозиції: - документ, що підтверджує повноваження учасника торгів на реалізацію продукції від імені виробника (завірену копію договору про співпрацю учасника із виробником або дилерський договір або інший документ, який підтверджує можливість постачання товару замовнику згідно з умовами тендерної документації). |  |
| 3.11 | Документація, яка надається Переможцем при поставці товару: - документація для постановки авотмобілів на облік у відповідних органах; - інструкція для водія з експлуатації та обслуговування українською мовою; - Сертифікат відповідності, виданий уповноваженим органом сертифікації. |  |

Примітки:

*У разі наявності в даному документі  посилань  на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

** Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.

Додаткові вимоги до учасника

1. Вартість предмета закупівлі оголошеного замовником перевищує 200 тисяч гривень, тому замовник здійснює закупівлю товару, що є предметом закупівлі, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує 15 відсотків.

1.1. Учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати документальне підтвердження ступеня локалізації, а саме лист у довільній формі з посиланням на офіційний веб-сайт Уповноваженого органу з переліком товарів - із зазначенням найменування товару, назви виробника та ID товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 15% у поточному році.

1.2. Вимога щодо надання листа в довільній формі  згідно п.1.1. щодо ступеня локалізації не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначеній в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції).

1.3. В розумінні цієї закупівлі під іншими міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (зокрема угодами про вільну торгівлю) вважаються:

- Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

- Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ;

- Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару, що є предметом закупівлі, та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за формулою: СЛ = (1 – (МВ+ІВ) / С) × 100%, де:

СЛ – ступінь локалізації виробництва;

МВ – митна вартість сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, імпортованих на митну територію України виробником для виробництва товару, що є предметом закупівлі, гривень;

IВ – вартість імпортних сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових, придбаних окремо та/або у складі продукції для виробництва товару, що є предметом закупівлі, у постачальника – резидента України, без урахування податку на додану вартість, гривень;

С – собівартість товару, що є предметом закупівлі, гривень.

2. В ціну товару учасник включає всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, витрати, пов’язані з передпродажною підготовкою та реалізацією товару замовнику, всі свої витрати, враховуючи вартість транспортних послуг на доставку товару до місця поставки, розвантажування, страхування тощо.

| ________________________ | ________________________ | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

Посада, прізвище, ініціали, підпис Учасника (його Уповноваженої особи), завірені печаткою.